Руководство по эксплуатации обуви

Обувь специальная торговой марки Safety Jogger для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (скольжение), полуботинки, с верхом из текстильного материала, на двухслойной подошве из этиленвинилацетата и нитрильной резины клеевого метода крепления.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют,  за исключением случаев наличия медицинских показаний к  применению других видов обуви.

Наименование моделей и защитные свойства указаны в таблице.

Обувь обеспечивает защиту от следующих факторов:

| Наименование модели | Защитные свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | З | Сж | Мун 200 |
| Полуботинки мужские "БАЛТО" (BALTO) с внутренними защитными носками из металла (200 дж) | Х | Х | Х |

Х – наличие защитных свойств

Защитные свойства:

З – от общих производственных загрязнений,

Сж – от скольжения по зажиренным поверхностям,

Мун200 - защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж

Защитные свойства указаны на этикетке, прикрепленной к изделию.

Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

Обувь изготовлена по нормативной документации изготовителя EN ISO 20345:2011 и соответствует   требованиям  ТР  ТС  019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Область применения:

Использовать в соответствии с заявленными защитными свойствами!

Обувь предназначена для  работников медицинских, санитарных, лечебно-профилактических и других организаций или учреждений здравоохранения: высшего, среднего и младшего персонала (врачи, медицинские сестры, акушеры, техники, массажисты, фармацевты, сиделки, санитарки и т.д.), административно-хозяйственной группы (заведующие, кладовщики и т.д.); для работников пищевой  и легкой промышленности.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ:

Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14°C и не выше плюс 25°C и относительной влажности воздуха от 50% до 80%. Расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, расстояние хранящейся обуви от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м. Между стеллажами, штабелями и стенками склада должны быть проходы шириной не менее 0,7 м. Обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

Срок годности обуви – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Дата изготовления обуви (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Дата изготовления и размер обуви указаны на изделии.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

- обувь упаковывается в транспортную тару (ящики из гофрированного картона);

- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия эксплуатации. Для правильного использования обуви рекомендуется:

1) Выбрать подходящую модель в соответствии со специфическими требованиями рабочего места и условий окружающей среды.

2) Подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.

3) Хранить обувь в сухом, хорошо вентилируемом помещении, при этом обувь должна быть чистой.

4) Перед каждым использованием убедиться, что обувь не повреждена. В случае повреждения обувь должна быть заменена.

5) Регулярно чистить обувь, используя щетку, салфетку и т.д. Частота зависит от места работы. Не используйте агрессивные продукты (бензин, кислота, растворитель), т.к. они могут повлиять на качество и безопасность обуви. Не сушите обувь рядом с радиаторами, батареями и другими источниками тепла.

Утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Обувь утилизировать в соответствии с правилами установленными нормативными документами и правовыми актами на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависит от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию, при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель: фирма «CORTINA CHINA LTD»

Адрес: Niu Dun Industrial State, Wang Niu Dun, Dongguan, China, Zip: 523216, Китай

Страна-изготовитель: Китай.  Уполномоченное изготовителем лицо: ПВ ООО "Фирма "Техноавиа",

Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.7